| Erstellungsdatum 11.11.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luftfahrzeugmuster: |  | LS4 |  | Werk-Nr.: | 4621 |  | Kennung: |  | D-1899 |  |
| Lfd. Nr. | Art der Beanstandung |  | Art der Behebung |  |  |  |  |  |  | Freigabe-Vermerk |
|  |  |  |  |  |  | Datum |  | Ausführender |  |  |
| 01 | Feststellung der Betriebszeiten und verwendete Instandhaltungsunterlagen |  | Zelle 5425:30 Fh, 2437 Starts; Wartungshandbuch LS4, Ausgabe Mai 2011 IHP = D-1899 vom 17.08.2009 |  |  | 11.11.16 |  | Wilken |  |  |
| 02 | LTA/AD/TM |  | Rolladen Schneider TM 4042 und TM 4043, 1999-270, durchgeführt |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
| 03 | Periodische Instandhaltung in Verbindung mit dem IHP |  | Periodische Instandhaltung gemäß Wartungshandbuch durchgeführt |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
| 04 | Jährliche Dichtigkeitsprüfung der pneumatischen Anlage gem Standardanweisung der Fa. Winter Ref.(TM3/81) |  | durchgeführt |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
| 05 | Prüfung Funkanlage und Höhenmesser NfL II 25/09,NfL II 15/10) |  | durchgeführt |  |  | 26.03.17 |  |  |  |  |
| 06 | Prüfung der L-Hotellier Verschlüsse gemäß WA.10.01. |  | Prüfung entsprechend W.A 10.01 Massnahmen 2.1 – 2.7 durchgeführt |  |  | 26.03.17 |  | Wilken |  |  |
| 07 | Navigationsgerät LX-Avionik LX5000 ausbauen, LX-Avionik LX8000 einbauen |  | durchgeführt nach Einbauanleitung LX-Avionik, Leergewichtsänderung geprüft |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
| 08 | Instrumentenbrett erneuern |  | durchgeführt, Leergewichtsänderung ohne Auswirkungen (- 20 Gramm) |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
|  | Bohlikompass ausbauen, Kompass C2300 einbauen |  | durchgeführt, Kompass kompensiert |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
|  | Ausrüstungsverzeichnis erneuern |  | durchgeführt |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |
|  | Fremdkörperkontrolle |  | durchgeführt |  |  | 25.03.17 |  | Wilken |  |  |

| Es wird bescheinigt, dass die Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer, wenn nicht anders angegeben, in Übereinstimmung mit Teil-M ausgeführt wurden und dass hinsichtlich dieser Arbeiten das Luftfahrzeug als tauglich zur Verwendung betrachtet wird. Certifies that the limited pilot/owner maintenance specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-M and in respect work to that work the aircraft is considered ready for release to service. |  |  |  |  |  |  |  | Es wird bescheinigt, dass die angegebenen Arbeiten, wenn nicht anders angegeben, in Übereinstimmung mit Teil-M ausgeführt wurden und dass hinsichtlich dieser Arbeiten das Luftfahrzeug als tauglich zur Verwendung betrachtet wird. Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-M and in respect work to that work the aircraft is considered ready for release to service. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ort /Datum |  | Name (Druckschrift) | Pilotenlizenz |  | Unterschrift |  |  | Ort / Datum |  | Name (Druckschrift) | Stempel | Unterschrift |  |

| ELA1-Befund – 12/2013 | Seite von Seite(n) |  |
| --- | --- | --- |